Sumário

OBJETIVO

SIGLAS

1.	POLÍTICA DE EHS E REGRAS DE OURO

1.1 Política de EHS

1.2 Regras de Ouro da Segurança

2.	DEFINIÇÕES GERAIS

3.	DEFINIÇÃO DE CATEGORIAS DE PRESTAÇÃO, SOB O PONTO DE VISTA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

3.1 Por tempo de permanência

3.2 Por exposição a riscos

4.	DOCUMENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

4.1 Registros de treinamento

4.1.1 Integração e reintegração

4.2 Exames Ocupacionais

5.	NORMAS DE SEGURANÇA – ORIENTAÇÕES GERAIS

5.1 Acesso

5.2 Conduta e Comportamento

5.3 Normas e Autorizações

5.4 Circulação nas plantas

5.5 Segurança Operacional

6.	NORMAS DE SEGURANÇA – ATIVIDADES CRÍTICAS

6.1 Trabalho em Altura

6.1.1 Escadas

6.1.2 Andaimes

6.1.4 Plataformas suspensas

6.1.5 Balancim individual (cadeira suspensa)

6.1.6 Trabalhos sobre telhados

6.1.7  Acesso por corda

6.2 Trabalhos e instalações envolvendo eletricidade

6.3 Trabalhos em áreas classificadas (EX)

6.4 Trabalho a quente

6.5 Trabalhos em espaços confinados e escavações

6.6 Máquinas e Equipamentos da Contratada

6.6.1 Trabalhos com Serra Circular e de Fita

6.6.2 Intervenções em Máquinas e Equipamentos

6.7 Trabalhos que envolvam equipamentos com força motriz e movimentação de carga

6.8 Trabalhos que envolvam utilização de ar comprimido/equipamentos pneumáticos

6.9	Canteiro de Obras

7	Orientações relativas a meio ambiente

7.1	Produtos químicos (tintas, solventes, óleos, graxas, produtos de limpeza)

7.2	Resíduos

8	DESVIOS E SANÇÕES DISCIPLINARES

# OBJETIVO

- Estabelecer diretrizes para execução de trabalhos por prestadores de serviço nas dependências das unidades do Electrolux Group;

- Definir a documentação obrigatória de saúde e segurança do trabalho que deve ser apresentada pelos prestadores antes do início e durante as atividades e atualizada periodicamente, conforme estabelecido no Software de Gestão de Terceiros – SG3;

- Especificar os requisitos mínimos de saúde e segurança aplicáveis aos prestadores de serviço (residentes, temporários e esporádicos), garantindo a prevenção de acidentes, a integridade física dos colaboradores, a proteção do patrimônio do Electrolux Group e o cumprimento de requisitos legais e normas técnicas aplicáveis.

Nota: documentação patronal, previdenciária e outras especificações podem ser encontradas no documento POS.07 – Instrução de Contratação de Serviço.

# SIGLAS

APR: Análise Preliminar de Riscos

ART: Anotação de Responsabilidade Técnica

ASO: Atestado de Saúde Ocupacional

CA: Certificado de Aprovação

CAT: Comunicação de Acidente de Trabalho

CDF: Certificado de Destinação Final de Resíduos

CIPA: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

DRs: Disjuntores Residuais

EHS: Enviroment, Health and Safety – Departamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

EPIs: Equipamento de Proteção Individual

EXs: Equipamentos e sistemas projetados para uso em atmosferas explosivas

FDS: Ficha de Dados de Segurança

LOTO: Lockout/Tagout

MTE: Ministério do Trabalho e Emprego

MTR: Manifesto de Transporte de Resíduos

NRs: Normas Regulamentadoras

PEMT: Plataforma Elevatória Móvel de Trabalho

PT: Permissão de Trabalho

RH: Recursos Humanos

SEP: Sistema Elétrico de Potência

SESMT: Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho

SG3: Software de Gestão de Terceiros

SINIR: Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos

SIPAMA: Semana Interna de Prevenção de Acidentes, Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade

TI: Tecnologia da Informação

# POLÍTICA DE EHS E REGRAS DE OURO

Espera-se que todos os prestadores de serviços contratadas pelo Electrolux Group atuem de forma proativa, zelando pela própria segurança, pela dos demais e pela integridade dos ativos da empresa. A liderança deve assegurar que os princípios de segurança e saúde ocupacional sejam integrados à gestão, com o mesmo nível de prioridade destinado à qualidade, ao meio ambiente, aos custos, à entrega e à motivação.

Neste sentido, a promoção de um ambiente de trabalho seguro, saudável e eficiente, fundamentadas na prevenção de riscos e na melhoria contínua das condições operacionais é estabelecida por meio de diretrizes claras pelo Electrolux Group em sua Política de EHS e nas Regras de Ouro da Segurança, que serão apresentados a seguir.

## 1.1 Política de EHS

O Electrolux Group por meio de sua Política de EHS LA – Meio Ambiente, Saúde e Segurança busca fortalecer a cultura de prevenção e o comprometimento com a melhoria contínua de seus processos, visando à redução de riscos para todos os colaboradores e prestadores de serviços. O objetivo é proporcionar um ambiente de trabalho seguro, saudável e produtivo, contribuindo diretamente para a qualidade de vida de todos. Para isso, a empresa adota os seguintes princípios:

- Promover esforços necessários para prevenir a ocorrência de lesões, doenças ocupacionais e impactos ambientais, através da eliminação de perigos e redução de riscos, proporcionando a criação de um ambiente saudável, seguro e ambientalmente correto.

- Conduzir projetos, processos e desenvolver produtos visando reduzir riscos e impactos ambientais adversos na produção, uso e descarte.

- Criar práticas de saúde, segurança e meio ambiente que proporcionem o fortalecimento da cultura prevencionista e sustentável, atingindo resultados através do comprometimento de todos, incluindo a consulta e participação de funcionários e seus representantes nos respectivos comitês.

- Dar a devida importância para a Política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente na realização de planejamentos futuros e decisões de investimentos.

- Estabelecer metas e objetivos, dentro do escopo do Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente para a melhoria contínua, aumento do desempenho e o desenvolvimento sustentável.

- Engajar e encorajar as lideranças, funcionários, fornecedores, subcontratados, revendedores e recicladores de nossos produtos para adotarem os princípios e fundamentos de saúde, segurança e meio ambiente da Electrolux.

- Reduzir o consumo de recursos naturais, a destinação de resíduos para aterro e prevenir a poluição nas nossas operações.

- Ter postura proativa sobre a proteção ao meio ambiente, saúde e segurança e atendimento à legislação e outros requisitos que afetam o nosso negócio.

## 1.2 Regras de Ouro da Segurança

O propósito do Electrolux Group, é transformar vidas para melhor — e isso inclui cuidar do bem-estar de todos os seus colaboradores. O trabalho é diário para atingir o objetivo de alcançar zero acidentes e zero doenças ocupacionais. Para isso, regras claras que orientam o comportamento seguro de todos os colaboradores e terceiros dentro das unidades da empresa.

Conheça cada uma das Regras de Ouro e lembre-se: cumpri-las é essencial para garantir sua segurança e a de todos ao seu redor.

1 - Cumpra todas as regras, use os equipamentos de proteção adequados (EPI) e reporte imediatamente todos os acidentes.

2 - Aplique o bloqueio de energias nas intervenções de máquinas, equipamentos e outros dispositivos.

3 - Não burle ou desabilite os sistemas de segurança instalados em máquinas e equipamentos.

4 - Somente use celular, tablets e outros dispositivos eletrônicos em áreas autorizadas e quando estiver parado.

5 - Apenas opere máquinas, equipamentos e execute tarefas que você esteja devidamente qualificado e autorizado.

6 - Movimente carga com os equipamentos adequados, respeitando as suas capacidades máximas e as regras de trânsito interno.

# DEFINIÇÕES GERAIS

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - APR: Documento a ser preenchido antes do início das atividades pelas empresas prestadoras de serviços e gestor técnico do Electrolux Group onde deverão constar as etapas do serviço, possíveis riscos e medidas de controle que serão implantadas. Todas as APRs precisam ser aprovadas pela Segurança do Trabalho do Electrolux Group.

PERMISSÃO PARA TRABALHO - PT: Documento preenchido pela Segurança do Trabalho do Electrolux Group antes de iniciar qualquer trabalho considerado crítico. Neste documento constam as exigências de segurança que devem ser providenciadas e mantidas durante todo o trabalho.  Este documento deve ser preenchido pelo Técnico de Segurança em conjunto obrigatoriamente com Gestor do Trabalho.

GESTOR DO TRABALHO: Representante da Electrolux Group responsável pela contratação, acompanhamento e execução do projeto/serviço. Responsável por acompanhar e garantir que empresa contratada cumpra os requisitos de segurança da Electrolux e das normas do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

SOFTWARE DE GESTÃO DE TERCEIROS – SG3: A plataforma digital SG3, pertencente à empresa Executiva Outsourcing, foi homologada pelo Electrolux Group para realizar auditoria documental nos aspectos legais e trabalhistas de todos os seus prestadores de serviços. Por meio dela, é realizado o controle para liberação de acesso às unidades da empresa, garantindo que apenas prestadores devidamente cadastrados possam ingressar. Além disso, a plataforma permite o agendamento da integração, etapa essencial para o início das atividades.

TRABALHOS CRÍTICOS: São aqueles que oferecem risco de acidente grave ou fatal. Para serviços envolvendo uma destas atividades deverá ser efetuada Permissão de Trabalho - PT pelo Setor de Segurança do Trabalho do Electrolux Group. São considerados trabalhos críticos:

- Trabalho em Altura;

- Trabalho em Espaço Confinado;

- Trabalho com Eletricidade;

- Trabalho em Área Classificada;

- Trabalho a Quente;

- Içamento/movimentação de cargas de grande porte.

TRABALHO EM ALTURA: Aplica-se às atividades realizadas acima de 1,80 m de altura.

TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO: Qualquer área não projetada para ocupação humana contínua, com concentração de Oxigênio inferior a 19,5% e que possua meios limitados de entrada e saída. A ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes perigosos e ou tem deficiência/enriquecimento de oxigênio que possam existir ou se desenvolverem.

TRABALHO COM ELETRICIDADE: Intervenções realizadas de forma direta ou indireta, que interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade (geração, transmissão, distribuição e consumo).

TRABALHO EM ÁREA CLASSIFICADA: Qualquer atividade na qual existe a possibilidade de se criar uma atmosfera explosiva de gás, poeira presente ou na qual é provável sua ocorrência a ponto de exigir precauções especiais para a construção, instalação e utilização de equipamento elétrico. Uma atmosfera é explosiva quando a proporção de gás, vapor ou pó no ar é tal que uma faísca proveniente de um circuito elétrico ou do aquecimento de um aparelho provoca a explosão. Essas áreas apresentam alto risco de explosão e incêndio, pois a presença de substâncias inflamáveis acima do Limite Inferior de Explosividade (LIE) pode ocorrer em condições normais ou anormais, como vazamentos ou falhas de processo.

TRABALHO A QUENTE: Qualquer operação temporária com risco de acidentes pessoais ou de incêndio, que envolva chama exposta ou que produza calor ou faísca, podendo causar a ignição de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos, incluindo corte com maçarico ou disco, solda oxi-acetilênica, elétrica, lixamento, no interior de áreas classificadas, ou outro tipo de serviço que possa gerar fagulhas ou chamas.

IÇAMENTO/MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS DE GRANDE PORTE: Aplica-se a todas as atividades de guindar, transportar e movimentar cargas de grande porte, de forma não rotineira, com uso de equipamentos tais como: guindaste, equipamentos de guindar, guincho, guindaste veicular articulado e grua.

# DEFINIÇÃO DE CATEGORIAS DE PRESTAÇÃO, SOB O PONTO DE VISTA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Para garantir uma gestão eficaz da saúde e segurança do trabalho, no Electrolux Group os terceiros são classificados com base em dois critérios principais: tempo de permanência nas instalações e nível de exposição aos riscos ocupacionais. Essa classificação orienta os requisitos de documentação, treinamentos e controles aplicáveis a cada tipo de terceiro.

## 3.1 Por tempo de permanência

- Terceiro residente: o terceiro que presta serviços por período maior que 60 dias no ano, com frequência contínua/recorrente. Critérios práticos:

  - Presença igual ou superior a 3 vezes por semana ou por período superior a 60 dias no ano;

  - Atuação em rotinas operacionais ou de apoio contínuo, como limpeza, manutenção preventiva, serviços de alimentação (refeitório) segurança patrimonial, movimentação interna de cargas, etc.

- Terceiro esporádico: o terceiro que presta serviços com frequência eventual, acesso pontual, geralmente vinculado a demandas específicas ou sazonais. Critérios práticos:

  - Presença inferior a 3 vezes por mês, ou por período contínuo inferior a 60 dias no ano;

  - Atuação em serviços específicos, como auditorias, consultorias, manutenção corretiva, inspeções e/ou assistência técnica.

Nota: Terceiros responsáveis por entrega e retirada de materiais, cargas, resíduos, correios, couriers e outros não são considerados como terceiros esporádicos, devido ao curto tempo de permanência e acesso limitado nas instalações. Sendo assim, não haverá cobrança de documentação, integração, treinamentos ou outros.

## 3.2 Por exposição a riscos

- Risco Baixo: Atividades operacionais ou de apoio, desde que não envolvam trabalhos especiais conforme definido pelas NRs. Exemplos:

  - Manutenção leve, limpeza predial em áreas não críticas, serviços de alimentação e refeitório, vigilância patrimonial, decoração, jardinagem, consultorias com presença na operação;

  - Atividades em áreas industriais com riscos controlados, como demarcação, pintura, testes, medições e monitoramentos, entre outros;

  - Pequenas obras ou reformas, como manutenção de calçadas e outros.

- Risco Alto: Atividades classificadas como trabalhos especiais pelas normas regulamentadoras brasileiras, com alto potencial de acidente às pessoas ou danos ao patrimônio, ou por exigência legal específica. Exemplos:

  - Trabalho em altura – acima de 1,8 m e acesso por corda;

  - Trabalho a quente como corte, soldas, furações, lixamentos e/ou qualquer atividade realizada que possa gerar calor ou gerar fagulhas;

  - Trabalhos envolvendo eletricidade – baixa / alta tensão;

  - Trabalhos em espaço confinado;

  - Operação de empilhadeira, plataforma elevatória móvel de trabalho, guindaste, talha, ponte rolante e caminhão “Munck”;

  - Abastecimento de empilhadeiras, veículos e tanques com gases ou líquidos inflamáveis;

  - Obras com mais de 20 colaboradores.

Notas: Exceções relacionadas a esta classificação são apresentadas no item 5. EXCEÇÕES POR CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADE E DURAÇÃO do POS.7 INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO.

# DOCUMENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

Independentemente do tempo de permanência e modalidade de contratação — seja de empresas prestadoras de serviços especializados, residentes ou esporádicos — é obrigatório que a Contratada apresente e submeta à aprovação no SG3 toda a documentação exigida no documento POS.07 – Instrução de Contratação de Serviço. Além disso, devem ser incluídos os registros de treinamentos e os Atestados de Saúde Ocupacional (ASO), conforme o nível de risco da atividade a ser executada e em conformidade com as exigências legais vigentes.

## 4.1 Registros de treinamento

Os treinamentos necessários variam de acordo com o risco e o tipo de serviço. Para os serviços de baixo risco, há também uma variação de acordo com o tempo de permanência. A Tabela 1 – Treinamentos Específicos Obrigatórios a seguir, traz todos os treinamentos necessários, de acordo com as variações mencionadas.

Os certificados e registros que evidenciam a realização dos treinamentos para todos os colaboradores da Contratada, de acordo com atividades e funções, devem ser inseridos no SG3, cabendo a este a responsabilidade de verificar a carga horária, a validade e a veracidade das informações.

Tabela 1 – Treinamentos específicos obrigatórios

| Risco | Tipo de serviço | Treinamento/curso específico | Carga horária mínima | Periodicidade /Validade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixo | Serviços de baixo risco realizados por terceiros esporádicos | Somente integração presencial | Def. Electrolux | Anual |
|  | Serviços de baixo risco, realizados por terceiros residentes | Somente integração presencial | Def. Electrolux | Anual |
| Alto | Trabalho em altura (acima de 1,80 m - escadas, plataformas elevatórias, andaimes, telhados, plataforma suspensa, balancim e acesso por corda* | NR 35 - trabalho em altura *Acesso por corda: treinamento específico | 08 horas * Acesso por corda: 40 horas | Bienal |
|  | Trabalho em eletricidade - alta tensão* | NR 10 básico SEP (Sistema Elétrico de Potência) | 40 horas (cada) | Bienal |
|  | Trabalho em eletricidade - baixa tensão* | NR 10 básico | 40 horas | Bienal |
|  | Trabalho a quente | Curso profissionalizante ou comprovação de experiência como soldador em carteira | NA | NA |
|  | Trabalho em espaço confinado - trabalhador e vigia* | NR 33 - treinamento de vigia e trabalhador/entrante | 16 horas | Anual |
|  | Trabalho em espaço confinado – supervisor* | NR 33 - treinamento de supervisor | 40 horas | Anual |

Tabela 1 – Treinamentos específicos obrigatórios (continuação)

| Risco | Tipo de serviço | Treinamento/curso específico | Carga horária mínima | Periodicidade /Validade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto | Operação de veículos industriais - empilhadeira | NR 11 - Op empilhadeira | 16 horas | Anual |
|  |  | CNH cat B | Prevista em lei | 10 anos - até 49 anos 5 anos - 50 a 69 anos |
|  | Operação de veículos industriais - PEMT | NR 35 | 08 horas | Bienal |
|  |  | Operador de PEMT | 04 horas | Bienal |
|  | Operação de guindaste / caminhão munck | Operador de guindaste ou munck | 16 horas | Anual |
|  |  | CNH cat C (para Munck) | Prevista em lei | 10 anos - até 49 anos 5 anos - 50 a 69 anos |
|  | Operação de talha e ponte rolante | NR 11 - Op de talha e ponte rolante | 08 horas | Anual |
|  | Abastecimento de empilhadeiras, veículos ou tanques com gases ou líquidos inflamáveis | NR 20 - Intermediário | 20 horas | Bienal |
|  | Obras - canteiros com mais de 20 trabalhadores | NR 18 - PCMAT | 04 horas | Anual |

Notas:

      - A Electrolux se reserva ao direito de não aceitar os treinamentos sinalizados com *, se integralmente realizados a distância (EAD);

      - Todos os certificados passarão por avaliação do SG3.

### 4.1.1 Integração e reintegração

Treinamentos de integração e reintegração são obrigatórios para todos os tipos de serviços. A integração será ministrada pelo time de EHS e deve ocorrer conforme a agenda definida. Somente após a conclusão dessa etapa será permitido iniciar a prestação de serviços. A plataforma SG3 permite realizar esse agendamento, para isso, é necessário que todos os documentos estejam conformes e que a alocação esteja ativa no sistema. O agendamento deve ser feito diretamente pela empresa prestadora, escolhendo entre os dias e horários disponíveis para cada unidade.

A periodicidade da reintegração será estabelecida pela área de EHS e poderá ser alterada conforme determinações da área.

## 4.2 Exames Ocupacionais

A apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) é obrigatória para todos os serviços de acordo com o tempo de permanência e risco da atividade. Cabe ao SG3 verificar se os exames solicitados para a obtenção do ASO correspondem aos solicitados pela Electrolux, listados na Tabela 2, a seguir.

Para serviços de alto risco, tais como: trabalho em altura, com eletricidade e/ou em espaço confinado, é obrigatório que o ASO faça menção de aptidão para o(s) serviço(s) específicos, como por exemplo trazer a informação “apto para trabalho em altura”.

Tabela 2 – Exames ocupacionais necessários

| Tipo de serviço | Tipo de Exame |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Exame clínico | Audiometria | Acuidade visual | Ex. Psicossocial | Hemograma | Glicemia em jejum | Eletrocardiograma | Espirometria | RX Tórax |
| Serviços de baixo risco, esporádico | Anual | - | Anual | - | - | - | - | - | - |
| Serviços de baixo risco, residente | Anual | Anual | Anual | Anual | - | - | - | - | - |
| Trabalho em altura | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | - | - |
| Trabalho em eletricidade | Anual | Anual | Anual | Anual | - | - | - | - | - |
| Trabalho em espaço confinado | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Bienal | Bienal |
| Trabalho a quente | Anual | Anual | Anual | Anual | - | - | - | Bienal | Bienal |
| Operação de veículos industriais, levantamento e/ou movimentação cargas (empilhadeira, plataforma elevatória, rebocadores) talhas, pontes, guindaste, caminhão munck, transporte de produtos, e etc | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | - | - | - |
| Abastecimento de empilhadeiras, veículos ou tanques com gases ou líquidos inflamáveis | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | - | - | - |

# NORMAS DE SEGURANÇA – ORIENTAÇÕES GERAIS

## 5.1 Acesso

- Apresentar inicialmente toda a documentação solicitada no SG3 e mantê-la atualizada dentro dos prazos estabelecidos no sistema;

- Após a validação da documentação, antes de iniciar suas atividades a Contratada deverá agendar integração de EHS via SG3;

- Previamente ao início de qualquer atividade nas dependências do Electrolux Group, a Contratada deve entrar em contato com o responsável pela contratação e solicitar a anuência para iniciar os serviços;

- Identificar-se na Portaria e recepção com crachá da empresa terceira ou de prestador de serviço;

- Entrar e sair exclusivamente pela Portaria, utilizando áreas destinadas a pedestres;

- Transitar apenas nas áreas liberadas para trabalho, respeitando locais demarcados;

- Estacionar veículos nas áreas designadas, sempre de ré, garantindo que não bloqueiem saídas, hidrantes ou áreas de carga/descarga.

## 5.2 Conduta e Comportamento

- Não ingressar sob efeito de álcool ou drogas. Caso um colaborador da Contratada se apresente nestas condições para trabalhar, sua entrada não será liberada na data e, em caso de reincidência, será permanentemente negada;

- Consumir alimentos e bebidas apenas nas copas e refeitórios.

- Utilizar vestimenta adequada, não é permitido o uso de bonés, camisetas de times, regatas ou bermudas;

- Retirar adornos pessoais (anéis, alianças, correntes, brincos, piercings, relógios) antes de acessar áreas produtivas ou executar atividades operacionais;

- Preservar a confidencialidade sobre produtos e projetos da Electrolux;

- Deixar embalagens e materiais da Electrolux nas instalações, não levar materiais com a marca Electrolux para fora da empresa;

- Cuidar dos seus pertences, pois a Electrolux não se responsabiliza por extravios;

- Fornecer todos os EPIs, em quantidade suficiente e de acordo com os riscos existentes nas instalações do Electrolux Group, mantendo registros nas respectivas fichas de EPIs;

- Constituir SESMT e CIPA própria sempre que necessário, de acordo com as NRs 04 e 05, respectivamente, mantendo registros apropriados (aplicável para terceiros residentes);

- Indicar, se aplicável (aplicável para terceiros residentes), um designado a participar da CIPA do Electrolux Group. Neste caso, o designado deve participar do treinamento e estar disponível para reuniões e atividades da CIPA (por exemplo, campanhas, SIPAMA, etc);

- Considerar o disposto neste Manual em todas as etapas do planejamento e da execução dos serviços.

## 5.3 Normas e Autorizações

- Garantir o cumprimento pelos seus colaboradores e seus subcontratados, de todas as regras estabelecidas neste Manual, nas normas regulamentadoras e leis aplicáveis, bem como em demais orientações e regras internas do Electrolux Group (ex. Política de EHS, Regras de Ouro de Segurança);

- Todos os serviços realizados por Contratadas devem ser precedidos de APR, contendo as assinaturas dos colaboradores envolvidos e do responsável técnico pela atividade. Após sua elaboração, a APR deve ser enviada ao setor de EHS para validação e aprovação prévia, etapa obrigatória para a liberação do serviço;

- As APRs precisam ser apresentadas ao time de Segurança do Trabalho com uma antecedência mínima de 72h a data pretendida para início das atividades. Tal período é necessário para que o documento possa ser revisado e alterado/complementado pela Contratada, se necessário. Não serão realizadas avaliações no mesmo dia;

- Os trabalhos classificados como de alto risco (trabalhos a quente, em altura, espaço confinado, escavações, grandes içamentos (acima de 2 toneladas), instalações elétricas ou intervenções em áreas classificadas) devem ser precedidos também da emissão de uma PT. A PT deve ser solicitada ao EHS do Electrolux Group, com o aval do responsável pela área onde o serviço será executado;

- A APR e a PT são específicas para o tipo de serviço e para a Contratada envolvida, considerando todas as particularidades da atividade. É proibido o reaproveitamento de APRs ou PTs para serviços distintos daqueles descritos nos documentos originais. Se necessário, um novo documento deve ser emitido e aprovado antes de prosseguir com o serviço;

- Seguir as orientações da Integração e da Brigada de Emergência, especialmente em emergências, assim como aquelas repassadas durante a Integração/Reintegração.

- Solicitar autorização prévia da sua empresa e do Electrolux Group para trabalhar fora do horário normal;

- Utilizar equipamentos e ferramentas do Electrolux Group somente quando autorizado pelos responsáveis;

- Em caso de acidente de trabalho ou dano à propriedade, a Contratada deverá informar imediatamente o responsável pelo contrato do Electrolux Groupe e ao EHS do ocorrido. A Contratada deverá ainda realizar a investigação e propor plano de ação adequado, apresentando ao EHS em até 48 horas após o evento. A cópia da CAT emitida deverá ser incluída no cadastro do colaborador no SG3;

- Na eventualidade de processos trabalhistas movidos por colaboradores da Contratada, que envolvam temas de saúde e segurança ocupacional, informar o mais rápido possível o EHS da unidade que o colaborador atuou, passando todos os detalhes para preparação prévia.

## 5.4 Circulação nas plantas

- A circulação dos empregados da Contratada fica limitada às suas áreas de atuação, sendo proibido a circulação e presença em outras áreas, a não ser para acesso aos seus locais de trabalho.

- Com relação as regras de trânsito interno, a Contratada deve atentar-se para as seguintes orientações:

- EPIs:

    - O acesso às áreas de produção e manutenção é permitido somente mediante o uso obrigatório de calçado de segurança, protetor auricular, óculos de segurança e colete refletivo, independentemente da atividade a ser realizada ou do tempo de permanência na área.

- Deslocamento Seguro: Os colaboradores devem:

    - Manter atenção constante ao caminhar, observando o piso e possíveis obstáculos;

    - Respeitar a proibição de correr em qualquer área da empresa. A pressa compromete a segurança e a qualidade das atividades;

    - Utilizar exclusivamente os corredores e passagens sinalizadas para deslocamento;

    - Não atravessar linhas de montagem ou áreas entre máquinas. Caminhos mais curtos podem representar riscos adicionais;

    - Não ingressas em áreas interditadas ou isoladas, pois representam medidas de segurança específicas.

- Prevenção de Acidentes com Veículos Industriais:

    - Permanecer atento aos pontos cegos e ao tráfego de empilhadeiras, rebocadores e outros veículos industriais;

    - Utilizar os espelhos convexos instalados em áreas com visibilidade limitada para garantir segurança ao transitar;

- Comportamento Seguro:

    - Evitar brincadeiras ou atitudes que possam desviar a atenção de colegas durante a circulação pela unidade;

    - Ao utilizar escadas, manter-se atento, utilizar o corrimão e nunca correr ao subir ou descer.

## 5.5 Segurança Operacional

- Respeitar todas as placas de sinalização (uso obrigatório de EPIs, velocidade máxima, áreas restritas);

- Utilizar apenas equipamentos eletroeletrônicos autorizados pelo EHS em áreas classificadas;

- Armazenar materiais de forma organizada, em áreas autorizadas, e guardar ferramentas após o uso;

- Remover imediatamente materiais e equipamentos danificados das instalações;

- Manter livres os sistemas de emergência (extintores, hidrantes, chuveiros, lava-olhos), notifique quaisquer necessidades de obstrução ou danos aos equipamentos.

# NORMAS DE SEGURANÇA – ATIVIDADES CRÍTICAS

## 6.1 Trabalho em Altura

O Electrolux Group define trabalho em altura, como todos os trabalhos realizados em 1,80 m ou mais acima do nível do solo, onde a parte mais baixa do corpo estiver acima de 1,80 m ou dentro de 1,80 m de uma borda onde uma queda de 1,80 m ou mais poderia ocorrer perto diques desprotegidos, muros de arrimo e furações / escavações.

Somente serão considerados aptos para trabalhos em altura aqueles com ASO, constando “Apto para trabalho em altura”, treinamento válido conforme Tabela 1, e avaliação de aferição de pressão arterial ou qualquer outra avaliação ambulatorial relevante imediatamente anterior ao início da atividade.

Todo trabalho em altura deve ser precedido de APR e de PT. Além disso, todo e qualquer trabalho a ser executado pela Contratada em locais elevados, especialmente sobre áreas de trabalho, deverá receber autorização prévia do time de EHS da Electrolux.

É expressamente proibida a realização de atividades sobrepostas, ou seja, com pessoas trabalhando simultaneamente em níveis diferentes (acima e abaixo), sem que haja isolamento completo da área inferior. Antes do início da atividade, deve-se definir claramente a prioridade de execução e garantir que não haja risco de queda de materiais ou ferramentas sobre outros trabalhadores.

Atenção especial deve ser dada à presença de salas e mezaninos nas áreas produtivas, cujos tetos, em muitos casos, são compostos por materiais leves e não resistentes ao impacto. A queda de peças ou equipamentos pesados pode resultar em acidentes graves. Por isso, reforça-se a necessidade de planejamento adequado, isolamento da área, supervisão técnica rigorosa e observância da PT, especialmente quanto à área liberada para execução do serviço, que deve ser rigorosamente respeitada. Qualquer alteração nas condições previamente autorizadas só poderá ser realizada mediante consulta ao EHS do Electrolux Group e revisão formal da PT.

A Contratada deverá prover nestes locais sinalização suficiente através de placas indicativas e isolamento adequado de área. Materiais e ferramentas não poderão ser deixados desordenadamente nos locais de trabalho ou colocados sobre andaimes, plataformas ou qualquer estrutura elevada, para evitar perigo para pessoas transitando ou trabalhando sob elas. Ferramentas portáteis devem ser amarradas quando em trabalhos em locais elevados evitando sua projeção ao solo.

- Qualificação e Capacitação:

  - Os requisitos dos treinamentos específicos obrigatórios para a realização de atividades críticas são apresentados na Tabela 1 deste documento.

- EPIs:

  - Capacete com jugular;

  - Cinto de segurança tipo paraquedista com os seguintes requisitos: confeccionado em material sintético; em caso de atividades envolvendo altas temperaturas e soldagens, o cinto deve ser confeccionado em fibra para-aramida; possuir argolas no dorso para trabalhos em geral, ponto para escada marinheiro, argolas laterais com proteção lombar para trabalhos de posição (eletricista), ponto de ancoragem no ombro para trabalhos de espaço confinado e resgate;

  - Talabarte com mosquetão, absorvedor de energia e duplo talabarte;

  - Trava-Quedas (quando aplicável – exigido pelo EHS do Electrolux Group) devem atender aos seguintes requisitos força de frenagem inferior a 6 kN; indicador de fim de vida útil; mosquetão giratório 360º para que não haja torção do cabo; mola de proteção antitravamento.

- Condições técnicas e estruturais:

  - Sacola porta ferramentas;

  - Cones de sinalização (no mínimo 4);

  - Fita zebrada ou tela em quantidade suficiente para isolar o local;

  - Placa dobrável ou fixa para colocação no piso, indicativa de “Perigo! Pessoal não autorizado afaste-se” (ou equivalente) para isolar e sinalizar a área de trabalho;

  - Pranchões de madeira do tipo “passarela” para trabalhos em telhados nas dimensões do shed, compatível com as vigas e treliças;

  - Corda resistente para amarração de escada, andaimes ou içamento de ferramentas.

- Procedimentos de Segurança:

  - É proibido usar qualquer cinto de segurança tipo abdominal;

  - Todos os EPIs deverão possuir o Certificado de Aprovação - CA com validade.

### 6.1.1 Escadas

Para escadas, deve ser observado e seguido o disposto abaixo:

- Escadas devem ser usadas apenas para serviços de pequeno porte, que não envolvam instalação ou retirada de equipamentos e para e acessos temporários, quando outra forma de acesso não estiver disponível ou não for exequível;

- As escadas podem ser extensíveis, tipo de abrir, ou plataforma, todas com sapatas, travas, fixações e estruturas em boas condições de uso;

- Não são permitidas escadas de metal em trabalhos que envolvam eletricidade;

- As escadas de abrir devem possuir tirantes ou limitadores de curso, não sendo permitido o uso de cordas, arames ou fios;

- A Contratada deverá apresentar/trazer e manter em boas condições de uso as escadas de sua propriedade utilizadas em trabalho nas dependências do Electrolux Group;

- As escadas deverão ser inspecionadas quanto as condições estruturais sem trincas, rachaduras, improvisos, com sapatas antiderrapante e sem outras condições inseguras que coloquem em risco de queda os usuários;

- Todas as escadas acima de 3,5 metros de altura deverão ser firmemente presas na sua parte superior quando em uso;

- As escadas devem ter marcação visível do fabricante, com as seguintes informações:

- Nome do fabricante;

- CNPJ;

- Data de fabricação;

- Peso;

- Carga máxima suportada.

- A escada móvel (simples, extensível e tesoura), resina ou fibras não-condutoras, pode ser utilizada para acessos provisórios e serviços de pequeno porte, desde que atenda aos seguintes requisitos:

- Escada Simples/Extensível:

    - Comprimento máximo – 7 m para escadas de extensão;

    - Espaçamento entre os degraus uniforme, não excedendo 30 cm;

    - Não deve ser pintada;

    - Deve possuir sapatas antiderrapantes;

    - Para as escadas utilizadas em serviços em postes, estas devem dispor de peça metálica, em forma de “M” ou similar, fixada na parte superior, para apoio no poste.

- Escada tipo Tesoura:

    - Deve possuir limitador de espaço;

    - Comprimento máximo de 6 m;

    - Não deve ser pintada;

    - Deve possuir sapatas antiderrapantes.

- Escada Plataforma:

    - Deve ser construída com degraus e plataformas construídas de material antiderrapante;

    - Pés com estabilizador e sapatas de borracha;

    - Deve ser construída ou revestida em material não-condutor ou possuir placa indicativa de “uso proibido para atividades com eletricidade”;

    - Deve ter sistema de estabilização/fixação quando construída com sistema de deslocamento;

    - Deve possuir guarda-corpo e rodapé em ambos os lados e ao redor de toda a plataforma de trabalho.

### 6.1.2 Andaimes

As recomendações da NBR 6494 - Segurança dos Andaimes e NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção referentes a andaimes devem ser observados em toda extensão aplicável. Além dos requisitos e normas técnicas citados, para andaimes os seguintes pontos devem ser observados e seguidos:

- EPIs:

  - Uso obrigatório de cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo e capacete com jugular (preferencialmente de 3 pontos);

  - Para montagem e desmontagem, utilizar cinto com sistema de mosquetão em alumínio com dupla trava de segurança, abertura de 60 a 100 mm, carga superior a 22 KN e sistema de cabos independentes com trava-quedas.

- Condições técnicas e estruturais:

  - Utilizar andaimes tubulares tipo Rohr Roll, Layher ou similar, com guarda-corpo e rodapés. Proibido o uso de andaimes de madeira ou tipo 'quadro' que não atendam à NBR 6494;

  - Andaimes devem estar em boas condições, montados com todos os acessórios, travamento diagonal a cada 2 metros, e amarrados em estrutura fixa e resistente;

  - A altura máxima para trabalhos em andaime é de 6 m;

  - Montantes metálicos devem possuir travamento contra desencaixe acidental e estar apoiados em sapatas sobre base sólida e nivelada;

  - Andaimes móveis devem possuir freios ou roletes calçados.

  - Piso de trabalho com forração completa, antiderrapante, nivelado e fixado. Pranchões de madeira de boa qualidade, secos, sem nós ou rachaduras, com travas nas extremidades e sem pintura que encubra imperfeições;

  - Os pranchões do andaime não devem se projetar mais de 15 cm além das barras transversais, se forem muito largos, eles podem inclinar.

  - Plataforma cercada com rodapés e guarda-corpo. Escadas de acesso com guarda-corpo obrigatório acima de 2 metros.

- Procedimentos de Segurança:

  - Área ao redor do andaime deve ser isolada, protegida e sinalizada;

  - Proibido movimentar andaimes horizontalmente com pessoas ou materiais sobre eles;

  - Empregados devem inspecionar e certificar condições seguras de uso, registrando em formulários de inspeção;

  - Para andaimes com altura superior a 5 metros deverá ser apresentado ao time de EHS o projeto, a memória de cálculo, a ART de projeto e de montagem.

- Trabalhos em Subestações Elétricas

  - Permitido uso de andaimes não metálicos com projeto elaborado por profissional habilitado, comprovando estabilidade, resistência mecânica e rigidez dielétrica conforme classe de tensão.

6.1.3 Plataformas elevatórias

As regras atualizadas para o uso seguro de plataformas elevatórias (tesoura standard, tesoura todo-terreno, telescópica, mastro vertical, articulada, unipessoal e rebocável) estão descritas na NR 18, com complementos da NR 35 e NR 12.  Além dos pontos específicos da legislação aplicável, devem ser observados os seguintes pontos:

- Qualificação e Capacitação:

  - Operadores devem ter treinamento específico em NR 35 e operação de plataforma (no modelo operado), com foco nos riscos e medidas preventivas;

- EPIs:

  - Cinto de segurança com ancoragem adequada à plataforma, capacete, luvas, calçados de segurança e outros EPIs conforme o risco e trava-quedas e sistemas de retenção, quando aplicável;

- Condições técnicas e estruturais:  A plataforma elevatória deve possuir os seguintes requisitos:

  - Estar nivelada e travada corretamente;

  - Ter botão de parada e descida de emergência;

  - Possuir dispositivo de descida de emergência;

  - Emitir sinal sonoro e visual automático durante subida/descida;

  - Ter proteção contra choque elétrico;

  - Ter indicação da capacidade de carga e alcance máximo visível a distância;

  - Dispositivo anti-basculante e limitador de carga;

  - Fixações para cinto de segurança na plataforma;

  - Sistema de travamento/frenagem das rodas quando em operação;

  - Sistema de estabilização automática a ser utilizado precedentemente à subida da plataforma;

  - Plataforma operacional com piso em material antiderrapante.

- Procedimentos de Segurança:

  - Deve ser realizada inspeção diária do equipamento antes do uso;

  - Deve ser realizada e evidenciada a manutenção preventiva conforme o fabricante, por técnicos qualificados, sendo que qualquer defeito ou irregularidade deve ser corrigido antes do uso;

  - Uma APR específica deve ser emitida antes de iniciar qualquer atividade que faça uso de plataformas elevatórias;

  - A área no entorno da operação deve ser sinalizada e isolada para evitar acesso de pessoas não autorizadas e queda de objetos sobre pessoas;

  - Antes do início do serviço, deve ser observada: estabilidade do terreno, proximidade de redes elétricas (não pode ser inferior a 1,5 m) e as condições climáticas;

  - Proibido o uso de improvisos como pranchas ou escadas para aumentar o alcance da plataforma.

### 6.1.4 Plataformas suspensas

- A plataforma suspensa pode ser utilizada para execução de trabalhos em fachadas, como limpeza, pintura e obras, desde que atenda aos seguintes requisitos mínimos de segurança:

- Qualificação e Capacitação

  - Os requisitos dos treinamentos específicos obrigatórios para a realização de atividades críticas são apresentados na Tabela 1 deste documento.

- EPIs

  - É obrigatório o uso de cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo e absorvedor de energia, conectado a ponto de ancoragem independente da estrutura da plataforma;

  - Capacete com jugular, calçado de segurança, luvas e demais EPIs conforme avaliação de risco da atividade.

- Condições Técnicas e Estruturais

  - Deve estar em perfeito estado de conservação e funcionamento;

  - Deve possuir laudo técnico de inspeção e liberação para uso, emitido por profissional habilitado (ART);

  - Sistema de travamento automático em caso de falha ou rompimento do cabo de sustentação;

  - Cabos de aço em conformidade com normas técnicas, com inspeção periódica, com carga de ruptura igual a, no mínimo, cinco vezes a carga máxima utilizada;

  - Limitadores de curso e dispositivos de parada de emergência;

  - Guarda-corpo, rodapé e fechamento lateral para proteção contra quedas;

  - Fixação em elemento estrutural da edificação;

  - Dispositivo de bloqueio mecânico automático, atendendo à máxima capacidade de carga do equipamento;

  - Placa de identificação com a carga máxima de trabalho permitida em local visível.

- Procedimentos de Segurança

  - A montagem, desmontagem e movimentação devem ser realizadas por profissionais capacitados e autorizados;

  - A plataforma deve ser instalada em superfície estável e nivelada, com pontos de ancoragem seguros;

  - O acesso à plataforma deve ser feito de forma segura, com uso de escadas ou sistemas apropriados.

  - É proibido o uso da plataforma em condições climáticas adversas, como ventos fortes, chuvas intensas ou risco de descargas atmosféricas;

  - A área abaixo da plataforma deve ser isolada e sinalizada para evitar circulação de pessoas.

### 6.1.5 Balancim individual (cadeira suspensa)

O balancim individual poderá ser usado apenas quando não houver alternativas tecnicamente possíveis, para atividades de trabalho em altura, como limpeza, pintura e manutenção de fachadas e deverá possuir os seguintes requisitos:

- Qualificação e Capacitação

  - Os requisitos dos treinamentos específicos obrigatórios para a realização de atividades críticas são apresentados na Tabela 1 deste documento.

- EPIs

  - Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte e absorvedor de energia;

  - Capacete com jugular;

  - Calçado de segurança;

  - Luvas e demais EPIs conforme análise de risco da atividade.

- Condições Técnicas e Estruturais

  - O balancim individual deve estar em perfeito estado de conservação e funcionamento;

  - Deve possuir laudo técnico de inspeção e liberação para uso, emitido por profissional legalmente habilitado;

  - A estrutura de sustentação deve ser dimensionada conforme projeto técnico aprovado.

  - Deve possuir ligação frontal (peitoral) para conexão do cinturão de segurança;

  - O ponto de ancoragem do cabo de sustentação da cadeira deve ser independente do ponto de ancoragem do cabo da trava-quedas;

  - A resistência mínima do ponto de ancoragem deve ser de 1.500 kg;

  - Deve contar com dispositivo de subida e descida com dupla trava de segurança, garantindo controle e proteção durante a movimentação.

  - Sistema de trava-quedas com linha de vida vertical independente da cadeira;

  - Ponto de ancoragem fixo e seguro, conforme norma NR 35.

- Procedimentos de Segurança

  - Isolamento e sinalização da área abaixo da cadeira para evitar circulação de pessoas;

  - É proibido o uso do balancim em condições climáticas adversas, como ventos fortes, chuvas intensas ou risco de descargas atmosféricas.

### 6.1.6 Trabalhos sobre telhados

Para trabalhos sobre telhados, os seguintes requisitos devem ser observados:

- Qualificação e Capacitação

  - Os requisitos dos treinamentos específicos obrigatórios para a realização de atividades críticas são apresentados na Tabela 1 deste documento.

- EPIs

  - Cinto de segurança tipo paraquedista deverá ser utilizado, providenciando-se previamente os meios necessários à sua fixação de forma a possibilitar a locomoção do usuário sobre o telhado;

  - Capacete com jugular;

  - Calçado de segurança;

  - Luvas e demais EPIs conforme análise de risco da atividade.

- Procedimentos de Segurança

  - Somente pessoas autorizadas pelo EHS podem acessar e realizar trabalhos em telhados;

  - Para acesso por cordas e montagem de linhas de vida provisórias, é obrigatório o acompanhamento de um supervisor para trabalhos em altura, responsável pelo planejamento, montagem da linha de vida, avaliação de riscos e implantação de medidas de controle;

  - É proibido subir em telhados durante chuva, ventos fortes ou quando estiverem molhados e escorregadios;

  - O uso do cinto de segurança tipo paraquedista com duplo talabarte ancorado na linha de vida é obrigatório;

  - O supervisor para trabalhos em altura deve monitorar a atividade e o setor usuário deve ser comunicado previamente;

  - A área abaixo do local de trabalho deve ser isolada e sinalizada;

  - É proibido pisar diretamente sobre as telhas, deve-se utilizar tábuas dispostas como passarelas;

  - O beiral do telhado não deve ser sobrecarregado, pois não foi projetado para suportar peso;

  - As ferramentas devem ser amarradas para evitar quedas;

  - Telhas devem ser içadas uma a uma, devidamente amarradas, por meio de talhas ou outros meios seguros;

  - É proibido armazenar telhas ou deixar sobras de materiais sobre o telhado após a execução do serviço;

  - Mesmo com passarelas, não se deve executar serviços sobre telhados em dias de chuva, vento forte ou com telhas úmidas;

### 6.1.7  Acesso por corda

Acesso por corda é a técnica de progressão vertical, horizontal ou de posicionamento no local de trabalho utilizando cordas e equipamentos específicos, com dois sistemas independentes: um sistema de acesso e um sistema de segurança (corda de backup).

Os acessos por corda devem considerar:

- Qualificação e Capacitação

  - Os requisitos dos treinamentos específicos obrigatórios para a realização de atividades críticas são apresentados na Tabela 1 deste documento.

- EPIs

  - Obrigatoriamente deve ser usado cinto de segurança compatível com o tipo de trabalho a ser realizado, sendo no mínimo com tipo paraquedista com dispositivos de resgate;

  - Obrigatoriamente capacete de 3 pontos de fixação.

- Condições Técnicas e Estruturais

  - Cordas e equipamentos devem ser certificados por normas técnicas nacionais ou internacionais (ex. European Norms - EN);

  - Devem ser inspecionados antes de cada uso e mantidos em condições adequadas.

- Procedimentos de Segurança

  - Ser executados conforme NBR 15595 – Acesso por corda – Procedimento para aplicação do método e no Anexo II da NR 35;

  - a equipe mínima deve ser de dois profissionais capacitados, sendo que um deles deve ser certificado em nível 3 – supervisor em tempo integral;

  - O trabalhador deve estar conectado a pelo menos duas cordas em pontos de ancoragem independentes;

  - A atividade deve ser interrompida imediatamente se houver:

    - Condições climáticas adversas (serviços em áreas externas);

    - Falhas nos equipamentos;

    - Fatores humanos (fadiga, mal-estar);

    - Riscos não previstos ou não mitigáveis.

## 6.2 Trabalhos e instalações envolvendo eletricidade

A empresa contratada para trabalhos em instalações, equipamentos elétricos e outros, deve atender na integra o que determina a NR 10. A obrigatoriedade do cumprimento dessa norma também se estende às empresas subcontratadas pela contratada principal, cabendo a esta a responsabilidade pela cobrança integral ao cumprimento da norma.

- Qualificação e Capacitação

  - A Contratada deve possuir profissional habilitado (engenheiro eletricista, técnico em eletrônica ou eletricidade) registrado no CREA;

  - Todos os empregados que executarão serviços elétricos devem ter curso NR 10 Básico (40h) e SEP (40h) para acesso à subestação;

  - Somente profissionais qualificados, instruídos e com estado de saúde compatível podem instalar, operar ou reparar instalações elétricas;

  - Comprovação por certificados válidos de NR 10 e SEP;

  - Eletricistas devem estar registrados em carteira conforme sua função.

- EPIs

    - Fornecimento de EPIs e uniformes adequados para trabalhos em instalações energizadas (paineis elétricos, subestações, linhas vidas e outros equipamentos energizados), essenciais para proteger o trabalhador contrachoques elétricos, queimaduras e arco elétrico, conforme segue:

    - Capacete de segurança classe B (com viseira ou protetor facial para arco elétrico);

    - Luvas isolantes de borracha (classe adequada à tensão) + luvas de cobertura de couro para proteção mecânica;

    - Calçados de segurança com isolamento elétrico;

    - Roupas com tratamento contra arco elétrico e fogo (resistentes a chamas);

    - Óculos de proteção ou protetor facial;

    - Protetores auriculares tipo plug;

    - Balaclava;

    - Mangotes e braçadeiras isolantes (para proteção adicional).

- Condições Técnicas e Estruturais

  - Equipamentos elétricos devem estar em perfeito estado e atender requisitos normativos;

  - Ferramentas específicas: detectores de tensão, voltímetros, multímetros, kit de aterramento temporário, amperímetros de alicate, vara de manobra, tapetes de borracha.

  - Ferramentas devem atender classe III ou IV e possuir comprovação por certificado válido de teste de isolamento ou nota fiscal com menos de 1 ano;

  - Máquinas de solda devem ser testadas quanto à isolação elétrica, sinalizadas e protegidas contra intempéries;

  - Motores elétricos (>2CV) devem ter alimentação 440V, painel à prova de tempo, comando elétrico, proteção e aterramento;

  - Painéis devem permanecer abertos apenas durante manutenção e sob supervisão e possuírem espaço seguro a sua frente;

  - Não deixar cabos em áreas de risco ou contato com produtos condutores;

  - Instalação de cabos temporários deve ser autorizada pela manutenção elétrica;

  - Utilizar cavalete próprio com proteção (disjuntores) quando não houver tomadas disponíveis;

  - Circuitos devem ser protegidos por dispositivos DR conforme ABNT NBR 5410;

  - Fontes independentes devem ter DR específico.

- Procedimentos de Segurança

  - Todo trabalho envolvendo eletricidade deve ser precedido de APR – Análise Preliminar de Risco e PT – Permissão de Trabalho;

  - Procedimentos de bloqueio e etiquetagem devem ser seguidos (solicitar detalhes ao EHS);

- Instalações Elétricas Temporárias

  - Devem ser aprovadas pelas áreas de manutenção e de EHS;

  - Extensões elétricas devem ser convencionais (macho/fêmea), não podem ter emendas e devem estar devidamente conectadas nos plugs elétricos e não podem impedir o trânsito em corredores de circulação;

  - Proibido uso de extensão com pinos machos em ambas as extremidades;

  - Pinos de conexão devem ter fio terra intacto e seguir padrão ABNT (2P + T);

  - Ligação à rede permanente só com autorização da área de manutenção elétrica após verificação de carga;

  - Proibido uso de equipamentos com tensão diferente do padrão da fábrica (220V ou 380V);

  - Equipamentos manuais devem ser protegidos por disjuntores residuais (DRs);

  - Proibido uso de transformadores para adaptar equipamentos manuais;

  - Equipamentos não utilizados devem ser desligados;

  - Cabos suspensos devem estar em suportes, sinalizados e organizados;

  - Devem permitir trânsito seguro em corredores;

  - Evitar contato com umidade e estruturas metálicas sem isolamento;

  - Fixação de cabos em estruturas metálicas só com material isolante.

  - Quadros provisórios devem ser metálicos, aterrados, à prova de tempo, com identificação da contratada e responsável.

## 6.3 Trabalhos em áreas classificadas (EX)

A partir da delimitação das zonas de risco, de uma área classificada conforme definição apresentada anteriormente, deve-se garantir seleção adequada de equipamentos e procedimentos, prevenindo fontes de ignição e protegendo pessoas e instalações. É dever do Contratante do serviço, prover esta informação à Contratada.

Áreas comumente consideradas como “áreas classificadas” nas unidades do Electrolux Group são: descarga de ciclopentano, descarga de isobutano ou R600, pré mix (ponto de mistura do ciclopentano com isocianato), linhas de pintura a pó, áreas de abastecimentos de empilhadeiras com gás inflamável, veículos ou tanques com gases ou líquidos inflamáveis.

Para trabalhos nestas áreas, as seguintes premissas devem ser integralmente cumpridas:

- EPIs

  - Roupas antiestáticas e antichama;

  - Calçados condutivos ou antiestáticos;

  - Óculos de segurança, luvas adequadas e respiradores, conforme análise de risco.

- Condições Técnicas e Estruturais

  - Utilizar apenas equipamentos e ferramentas certificadas Ex (à prova de explosão – Cobre/Berílio ou Cobre/Alumínio);

  - Não usar ferramentas ou equipamentos que possam gerar faíscas (usar ferramentas anti-faísca);

  - Garantir que todos os dispositivos elétricos estejam desenergizados, quando possível, ou tenham certificação Ex.

- Procedimentos de Segurança

  - Solicitar a emissão da PT junto ao EHS;

  - Análise de Risco específica para área EX;

  - Confirmar classificação da área (Zona 0, 1, 2 ou 20, 21, 22) e compatibilidade dos equipamentos;

  - Evitar qualquer fonte de ignição (inclusive eletricidade estática);

  - Monitorar continuamente a atmosfera para detectar gases ou poeiras explosivas;

  - Suspender atividades diante de qualquer condição insegura ou alteração ambiental;

  - Não fumar, não usar celulares ou dispositivos não certificados.

## 6.4 Trabalho a quente

As empresas contratadas pelo Electrolux Group que envolvam a realização de trabalho a quente, tais como corte e soldagem a gás ou arco elétrico, esmerilhamento, jateamento de areia, cortes de concreto a seco, uso de motores a combustão interna ou motores elétricos não à prova de explosão, entre outros, devem observar os requisitos descritos nos itens a seguir.

Todo trabalho a quente deve ser precedido de APR – Análise Preliminar de Risco e PT – Permissão de Trabalho.

- Qualificação e Capacitação

  - Os operadores envolvidos nessas atividades devem ser capacitados, autorizados e conhecer o procedimento específico para trabalhos a quente.

- EPIs

  - Óculos de Proteção contra Impactos com lentes escuras tonalidade no mínimo nº 5 para solda oxi-acetilênica ou maçarico;

  - Óculos em policarbonato transparente com abas laterais para atividades de corte com disco;

  - Protetor facial transparente para atividades com risco de projeção de fagulhas ou limalhas;

  - Protetor facial com lente em policarbonato escura tonalidade 4 e 6 com carneira interna ajustável;

  - Luvas de segurança em couro de vaqueta + mangote de raspa ou lona, ou jaqueta de raspa ou lona com mangas longas;

  - Avental em raspa de couro;

  - Respirador com filtro para fumos metálicos.

- Condições Técnicas e Estruturais: antes de realizar trabalhos a quente, os seguintes pontos devem ser observados:

  - Para operações de soldagem e corte a quente que possam gerar fagulhas é necessário utilizar anteparo de material incombustível (biombo ou lona antichama);

  - Equipamentos que utilizam GLP, oxigênio e/ou acetileno devem ser providos de válvula corta chama;

  - Utilizar exclusivamente cilindros de oxigênio e acetileno. É proibido o uso de botijões tipo P13 ou similares;

  - Garantir a instalação de válvulas de retenção de chamas entre a caneta e a mangueira, e entre o manômetro e a mangueira;

  - O transporte vertical dos cilindros deve ser realizado com meios adequados, incluindo dispositivos para evitar tombamento e proteção nas válvulas e manômetros;

  - Os cilindros devem permanecer armazenados em local ventilado, sempre na vertical e acorrentados durante todo o trabalho;

  - Utilizar centelhador para acender o maçarico;

  - Quando necessário, utilizar biombos ou tapumes de 2,10 m de altura, confeccionados em vinil ou PVC flexível;

  - O cabo terra e a garra para fixação do eletrodo devem estar em perfeitas condições;

  - Para ignição da chama deverá ser utilizado acendedor de maçarico (centelhador), sendo proibido o uso de isqueiros/fósforo.

- Procedimentos de Segurança

  - É de responsabilidade da prestadora de serviços manter extintor de incêndio devidamente regularizados para realização de serviços à quente das dependências da Electrolux, assim como prover cones, placa indicativa de “Perigo! Pessoal não autorizado afaste-se” e demais sinalizações em quantidade suficiente para isolar o local.

## 6.5 Trabalhos em espaços confinados e escavações

- Todo trabalho envolvendo espaços confinados e escavações devem ser precedidos de APR e PT. Além disso, deve-se cumprir integralmente a NR-33 (Trabalho em Espaço Confinado), NR-18, NBR 14787 e anexos. Para trabalhar em espaço confinado, os seguintes requisitos devem ser cumpridos:

- Qualificação e Capacitação

  - Os requisitos dos treinamentos específicos obrigatórios para a realização de atividades críticas são apresentados na Tabela 1 deste documento.

- EPIs

  - Equipamentos de proteção respiratória/autônomo ou sistema de ar mandado com cilindro de escape;

  - Máscara respiratória com filtro adequado;

  - Roupa de proteção antichama;

  - Capacete com jugular;

  - Luvas apropriadas (PVC, nitrílica, anti-corte etc.);

  - Cinto de segurança tipo paraquedista.

- Condições Técnicas e Estruturais

  - Extintores de incêndio;

  - Lanternas intrinsecamente seguras para áreas classificadas;

  - Escadas (quanto aplicável);

  - Equipamento de ventilação/exaustão certificado pelo INMETRO para áreas explosivas;

  - Equipamentos de movimentação vertical/suportes externos;

  - Equipamentos de comunicação eletrônica certificados pelo INMETRO;

  - Equipamentos elétricos e eletrônicos certificados pelo INMETRO para áreas potencialmente explosivas.

- Procedimentos de Segurança

  - Prever sistema de comunicação eficaz, em áreas com risco de explosão, usar equipamentos certificados “Ex”;

  - Garantir monitoramento atmosférico contínuo com detectores calibrados e certificados, apresentando laudos ao EHS no momento da abertura da PT.

Para trabalhar com escavações, os seguintes requisitos devem ser cumpridos:

- Qualificação e Capacitação

  - Obras de escavação devem contar com profissional habilitado, responsável pelo projeto e execução da escavação;

- EPIs

  - Equipamentos de proteção respiratória/autônomo ou sistema de ar mandado com cilindro de escape;

  - Máscara respiratória com filtro adequado;

  - Roupa de proteção antichama;

  - Capacete com jugular;

  - Luvas apropriadas (PVC, nitrílica, anti-corte etc.);

  - Cinto de segurança tipo paraquedista.

- Condições Técnicas e Estruturais

  - Garantir faixa de proteção de no mínimo 1 metro nas bordas, livre de materiais, impermeabilizada ou coberta com lonas para evitar infiltrações.

  - Estabilizar do solo com escoramento, taludes ou contenções.

  - Construir canaletas, valetas ou bermas de proteção (pequenos diques de terra erguidos nas bordas da escavação para conter a água) ao redor da escavação, a fim de controlar águas da chuva e evitar alagamentos e deslizamentos.

  - Sinalizar e isolar adequadamente a área.

  - Em locais com acúmulo de água avaliar a necessidade de instalar bombas de recalque para remoção contínua da água, devidamente dimensionado.

- Procedimentos de Segurança

  - Realizar inspeções diárias das condições da escavação;

  - Informar-se com o Contratante, a respeito de cabos, água e gás antes do início do trabalho; providenciar desligamento e não atuar caso não tenha certeza;

  - Avaliar o local antes de escavações com Manutenção, Engenharia, EHS e representante da Contratada;

  - Utilizar detector de condutores elétricos e analisar layout para identificar tubulações (GN, água etc.);

  - Preencher Permissão para escavações, perfurações e demolições após avaliação;

  - Escavações > 1,5 m devem ter escoramento aprovado ou estudo geotécnico com ART.

## 6.6 Máquinas e Equipamentos da Contratada

As máquinas e equipamentos, sejam estacionários ou portáteis, utilizados pela Contratada devem atender aos princípios de segurança do trabalho, estar em perfeito estado de conservação e cumprir os requisitos normativos vigentes.

Qualquer não conformidade poderá resultar na paralisação imediata da atividade pelo Grupo Electrolux, com o recolhimento dos equipamentos da operação.

Todas as partes móveis perigosas, como polias, engrenagens e discos de corte, devem estar devidamente protegidas por dispositivos de segurança adequados. Quando aplicável, será exigida a instalação de sistemas de proteção específicos.

A operação das máquinas está restrita a profissionais treinados, habilitados e autorizados pela chefia imediata. É obrigatório o uso de EPIs específicos, como protetor facial, óculos de segurança com proteção lateral em policarbonato e protetor auricular.

### 6.6.1 Trabalhos com Serra Circular e de Fita

Para atividades com serra circular e de fita, devem ser observadas as seguintes exigências:

- Os discos de corte devem possuir proteção total;

- A mesa da serra deve ser estável e com laterais totalmente protegidas;

- Devem estar presentes: botão de parada de emergência, enclausuramento das partes móveis, aterramento, coifa protetora, guia de alinhamento, fixador, empurrador e cutelo divisor, conforme NR-12;

- A instalação deve ser adequada, com dispositivos de proteção, regulagem e manutenção periódica. A serra deve ser autoajustável e confeccionada em aço ou ligas leves;

- A localização da serra deve permitir acesso apenas ao operador e pessoas autorizadas, com uso de proteções coletivas. Devem existir dispositivos que impeçam o uso por pessoas não autorizadas;

- A chave de comando (partida/parada) deve ser blindada, posicionada ao alcance do operador, possuir dispositivo de travamento e permanecer sob sua guarda. É proibido o uso de chave faca;

- A Contratada deve fornecer empurradores para evitar o contato direto das mãos com o disco da serra.

### 6.6.2 Intervenções em Máquinas e Equipamentos

Caso o contrato envolva intervenções em máquinas e equipamentos, é obrigatório o uso do sistema LOTO – Lockout/Tagout – para bloqueio e identificação antes do acesso ao interior dos equipamentos, prevenindo acionamentos acidentais.

Importante: É proibido o uso de “carona” no bloqueio. Cada colaborador deve aplicar seu próprio dispositivo de bloqueio e identificação.

## 6.7 Trabalhos que envolvam equipamentos com força motriz e movimentação de carga

As operações são classificadas conforme a complexidade e o nível de risco, definindo os controles obrigatórios:

- Movimentação Simples (rotineira): movimentação de pallets, peças pequenas, tambores, moldes leves (< 2 t) em áreas controladas e com solo nivelado. Para estes casos, a Contratada deve garantir os seguintes controles:

  - APR;

  - Inspeção pré-uso do equipamento;

  - Isolamento básico;

  - Operador autorizado, liberação do supervisor da Contratada.

- Movimentação Crítica (grandes cargas / condições especiais): cargas > 2 t, centro de gravidade indefinido, içamento sobre estruturas, áreas restritas, vento forte, operação noturna. Para estes casos, a Contratada deve garantir os seguintes controles:

  - APR, PT e Plano de Rigging assinado por engenheiro habilitado e validado pela equipe de EHS do Electrolux Group, previamente à execução do serviço;

  - Cálculo de solo e ancoragem, liberação EHS e gestor da área;

  - Rigger designado;

  - Monitoramento climático.

A classificação deve ser realizada no planejamento e validada pelo EHS local antes da execução. No caso de movimentações de içamentos críticas (grandes cargas / condições especiais) a Contratada deve elaborar e submeter à aprovação do EHS da Electrolux um plano de içamento (Rigging) contendo os seguintes pontos:

- Qualificação e Capacitação

  - Somente operadores e sinaleiros (Riggers) treinados e autorizados podem atuar;

  - O sinaleiro deve manter contato visual ou por rádio com o operador durante toda a operação;

  - Condutores de veículos devem portar Carteira Nacional de Habilitação – CNH de categoria apropriada, dentro da validade.

- EPIs

  - Capacete com jugular;

  - Calçado de segurança;

  - Luvas;

  - Colete refletivo.

- Condições Técnicas e Estruturais: todos os equipamentos utilizados em movimentação de cargas devem possuir:

  - Certificação, inspeção e manutenção atualizadas;

  - Sinalização visível da capacidade nominal;

  - Dispositivos de segurança operacionais ativos (limitadores, alarmes);

  - Acessórios como cintas, cabos, ganchos e manilhas devem estar em perfeito estado, com etiquetas legíveis. Acessórios danificados devem ser retirados de uso imediatamente;

  - Alarme de movimentação, especialmente em marcha ré.

- Procedimentos de Segurança

  - As atividades deverão possuir Plano de Rigging que deve conter:

    - Descrição da carga (peso, dimensões, centro de gravidade);

    - Equipamentos e acessórios utilizados (guindaste, munck, estropos, manilhas, etc.);

    - Condições do solo e raio de operação;

    - Ponto de ancoragem e isolamento da área;

    - Avaliação de riscos e medidas de controle;

    - Equipe envolvida e suas responsabilidades;

    - Condições climáticas e critérios de suspensão da atividade;

    - Tipo e capacidade dos acessórios de amarração;

    - Ponto de fixação na carga;

    - Ângulos de içamento e distribuição de carga nos acessórios;

    - Cálculo de forças aplicadas nos estropos e cabos;

    - Inspeção e certificação dos acessórios;

    - Procedimentos de montagem e desmontagem do sistema de Rigging.

  - Área de Trabalho

    - Delimitar raio de exclusão com barreiras, cones e fitas;

    - Proibir trânsito de pessoas não envolvidas na operação;

    - Avaliar resistência do piso, interferências aéreas e condições de acesso;

    - Garantir sinalização, isolamento de área e iluminação adequadas.

  - Execução

    - Realizar checagem pré-operacional dos equipamentos e acessórios;

    - Executar movimentos lentos e controlados, sem trancos;

    - Nunca movimentar carga sobre pessoas;

    - Suspender imediatamente a operação em caso de falha ou condição insegura;

    - Obedecer aos limites de velocidade estabelecidos;

    - Não transportar pessoas em compartimento destinado a cargas;

    - Fixar/amarrar materiais para evitar tombamento ou deslocamento da carga

    - Não transportar materiais na carroceria de veículos, sem que haja proteção lateral (grade ou outro sistema);

    - Nos deslocamentos de área, os pedestres sempre têm a preferência no Electrolux Group;

  - Condições Climáticas

    - Verificar condições meteorológicas antes do início da operação;

    - Suspender ou adiar a atividade em caso de:

    - Vento > 35 km/h (ou > 25 km/h para cargas volumosas);

    - Chuvas intensas, tempestades elétricas, neblina;

    - Iluminação ou visibilidade insuficiente;

    - Solo instável ou escorregadio;

    - O retorno da atividade só poderá ocorrer após nova avaliação e liberação pelo supervisor e EHS local.

## 6.8 Trabalhos que envolvam utilização de ar comprimido/equipamentos pneumáticos

- EPIs

  - Óculos de segurança com proteção lateral;

  - Protetores auriculares;

  - Luvas resistentes à abrasão;

  - Calçados de segurança com solado antiderrapante;

  - Máscaras ou respiradores, se houver risco de partículas ou vapores.

- Condições Técnicas e Estruturais

  - Instalação e Transporte

    - Instalar equipamentos em local ventilado, seco e sinalizado;

    - Durante transporte, proteger contra impactos e quedas;

    - Tubulações e conexões devem seguir normas técnicas:

    - ABNT NBR 14105;

    - ASME Seção VIII.

  - Cuidados Especiais com Válvulas e Mangueiras

    - Mangueiras:

    - Sem emendas improvisadas;

    - Conexões firmes e protegidas contra cortes/esmagamentos;

    - Uso de cabos de retenção para evitar chicoteamento;

    - Evitar dobras acentuadas e despressurizar o sistema antes de qualquer intervenção.

    - Inspeção visual antes do uso (sem rachaduras, deformações ou vazamentos).

    - Conexões firmes e uso de cabos de retenção (tipo abraçadeira);

    - Nunca forçar conexões ou usar ferramentas inadequadas;

    - Válvulas calibradas regularmente e protegidas contra manipulação indevida;

    - Armazenar mangueiras corretamente, protegidas contra sol, calor e produtos químicos.

- Procedimentos de Segurança

  - Qualquer conexão de equipamentos da Contratada à rede da Electrolux deve ser previamente autorizada;

  - É proibido o uso de ar comprimido para secagem ou limpeza do corpo ou de superfícies. Limpeza e secagem de peças pequenas devem ser feitas em local segregado e mediante autorização, em locais específicos;

  - Equipamentos devem passar por inspeção periódica, conforme plano de manutenção preventiva;

  - Reservatórios de ar comprimido devem ser tratados como vasos de pressão, com laudo técnico NR-13 e ART.

  - Devem ser realizados testes de:

    - Espessura por ultrassom;

    - Integridade estrutural;

    - Calibração de válvulas de segurança e manômetros.

## Canteiro de Obras

A instalação de canteiros de obras será de responsabilidade da empresa Contratada sempre que a obra contar com mais de 10 trabalhadores alocados simultaneamente.

Para obras com até 10 trabalhadores, é permitido o uso da estrutura já existente do Electrolux Group, desde que seja realizada de forma compartilhada com outras empreiteiras ou colaboradores, respeitando as normas de segurança, higiene e organização previstas na NR 18 e outras NRs.

A instalação do canteiro de obras deve conter no mínimo:

- Instalações sanitárias

  - Conjunto (vaso sanitário, lavatório e mictório) e um chuveiro para cada 10 trabalhadores;

  - Separação por sexo, quando necessário;

  - Piso impermeável, lavável e antiderrapante;

  - Boa ventilação e iluminação;

  - Ligação à rede de esgoto ou fossa séptica;

  - Fornecimento de papel higiênico, sabonete e toalhas.

- Vestiários

  - Armários individuais com compartimentos separados;

  - Bancos para troca de roupa;

  - Ventilação natural (mínimo 10% da área do piso);

  - Iluminação adequada;

  - Piso lavável e paredes com revestimento até 1,80 m de altura.

- Área de refeições

  - Mesas e cadeiras em número suficiente;

  - Piso lavável e cobertura contra intempéries;

  - Lavatório próximo ou interno;

  - Proibição de preparo de alimentos no local;

  - Capacidade para atender todos os trabalhadores no horário de refeição.

- Áreas de armazenamento

  - Local para armazenamento de materiais e ferramentas, para que sejam estocados de forma organizada e segura;

  - Separação de materiais inflamáveis ou perigosos;

  - Cobertura e proteção contra intempéries, quando necessário.

- Sistema de iluminação e energia

  - Iluminação adequada em todas as áreas de trabalho e circulação;

  - Quadros de energia protegidos e identificados;

  - Aterramento elétrico e proteção contra choques.

- Sinalização de segurança

  - Placas visíveis indicando: áreas de risco, saídas de emergência, uso obrigatório de EPIs, rotas de fuga e extintores;

- Controle de circulação

  - Caminhos sinalizados para pedestres e máquinas;

  - Barreiras físicas para separar áreas de risco.

# Orientações relativas a meio ambiente

## Produtos químicos (tintas, solventes, óleos, graxas, produtos de limpeza)

- Caso Contratada pretenda trazer produtos químicos para serem utilizados durante o seu período de permanência nas instalações do Electrolux Group, deverá enviar antecipadamente a FDS do respectivo produto ao departamento contratante, que deverá submetê-la a avaliação e liberação da área de EHS;

- Preferencialmente, os produtos químicos devem ser trazidos em sua embalagem original. Caso isso não seja possível, o produto deve ser acondicionado em embalagem apropriada e devidamente identificada com rotulagem padrão do Electrolux Group. O reaproveitamento de embalagens de alimentos ou bebidas para produtos químicos é terminantemente proibido;

- Não é permitido descarte de produtos químicos, mesmo que dissolvidos, nos ralos e bocas de lobo;

- Não devem ser deixados restos de produtos químicos nem embalagens vazias nas instalações do Electrolux Group. O descarte adequado conforme legislação, é de responsabilidade da Contratada;

- Em caso de vazamentos ou derramamentos acidentais, avisar imediatamente a Brigada de Emergência ou um colaborador do Electolux Group e o setor de EHS.

## Resíduos

- Resíduos de características semelhantes aos gerados no Electrolux Group (copos de café, EPIs não contaminados etc.) podem ser descartados normalmente nas lixeiras, respeitando-se a coleta seletiva;

- Resíduos contaminados não devem ser deixados nas instalações do Electrolux Group. O descarte adequado, conforme legislação, é de responsabilidade Contratada;

- Resíduos de obras, como caliça, madeira, metal etc., devem ser removidos e destinados pela empresa Contratada. A Contratada deve emitir o MTR e o CDF, através do sistema SINIR no endereço https://sinir.gov.br/ e apresentá-los via e-mail para a equipe de Meio Ambiente da unidade que a atividade está sendo desenvolvida, antes de retirar-se das instalações do Electrolux Group;

- Resíduos provenientes de movimentação de terra: caso a quantidade ultrapasse 200 m3 deve ser apresentada autorização específica do órgão municipal competente, quando aplicável;

- Nenhum resíduo deve ser descartado indevidamente, nem deixado inadvertidamente nas instalações do Electrolux Group;

- Após o término de qualquer serviço que esteja sendo realizado, os resíduos devem ser adequadamente coletados, para que não ofereçam risco de acidentes;

- Antes de deixar as instalações da Electrolux a Contratada deve garantir que a área em que trabalhou se encontra limpa e organizada.

# DESVIOS E SANÇÕES DISCIPLINARES

Os desvios administrativos e comportamentais devem ser tratados pela Electrolux da forma que se fizer necessária (reorientações, reuniões de segurança, diálogos, emissão de ficha de ocorrência, etc.). Esses fatos devem ser registrados e exigir-se-á providências com prazos estabelecidos.

Quando o procedimento acima não surtir o efeito desejado, ou quando os desvios representarem potencial de perda grave, poderão ser aplicadas às sanções disciplinares. Nos casos mais graves a atividade será imediatamente paralisada e, somente após o cumprimento das exigências e criteriosa avaliação por parte do EHS para ser liberada.

Quando constatado o não cumprimento da legislação em vigor, das normas de segurança ou a evidência de condições que exponham pessoas a risco grave e iminente, a Electrolux através de seus representantes, reserva-se o direito de paralisação/interdição imediata da atividade, inclusive com o afastamento/substituição das pessoas envolvidas, independentemente da função, até que sejam tomadas as medidas cabíveis à regularização, independentemente do cumprimento do cronograma da obra/serviço em execução.

Nota: As atividades a serem executadas nas dependências da Electrolux, assim como as pessoas nelas, direta ou indiretamente envolvidas, devem estar em conformidade com o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho – Capítulo V, Título II, com redação dada pela Lei 6514/77 e Portaria n° 3214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas respectivas alterações; nas Normas Técnicas vigentes; nas Instruções de Trabalho, Normas Internas e cumprir a Legislação Ambiental, entretanto, para casos específicos, a Electrolux poderá exigir o cumprimento de Ordem de Serviço e/ou Normas complementares a serem entregues à empresa parceira.